Домашнее задание N1.

Для определения мощности, рассеиваемой на резисторе, измеряется  ток, протекающий через него и падение напряжения на нем. Значения тока и напряжения представлены в таблице.

| № вар. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  | 16,8 | 1,19 | 19,4 | 1,125 | 0,3 | 2,6 | 2,4 |
| U, В |  | 17,645 | 76 | 0,755 | 17,645 | 76 | 0,755 | 5,3 |
| № вар. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I, мА | 1,76 | 12,9 | 47,1 | 61,3 | 2,0 | 1,365 | 4 | 15 |
| U, В | 10,3 | 1,8 | 0,98 | 18,55 | 2,7 | 1,5 | 0,255 | 1,25 |
| № вар. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I, мА | 0,186 | 0,2 | 11,58 | 15,3 | 6,92 | 117 | 3,24 | 19 |
| U, В | 2,08 | 8,44 | 3,8 | 0,18 | 10,3 | 1,8 | 0,98 | 18,65 |

Прибор имеет 4 предела измерения: 0,2; 2; 20; 200 В; 0,2; 2; 20; 200 мА

| № вар. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс |  | 0,5; 1,0 | 0,5; 1,5 | 0,5; 2,0 | 2,0; 3,0 | 2,0; 5,0 | 2,5; 3,0 | 2,5; 5,0 |
| № вар. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Класс | 1,5; 2,5 | 1,5; 3,0 | 1,5; 5,0 | 2,0; 2,5 | 0,5; 3,0 | 0,5; 5,0 | 1,0; 1,5 | 1,0; 2,0 |
| № вар. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Класс | 1,0; 2,0 | 1,5; 3,0 | 0,5; 3,5 | 1,0; 2,5 | 1,0; 2,5 | 05; 3,0 | 2,0; 5,0 | 3,0; 5,0 |

Измерения выполнены: а) в нормальных условиях при t=20±2°C; б) в рабочих условиях при t=+10°C ±35°С.

Дополнительная погрешность не превышает основной на каждые 10°С.

Подсчитать рассеиваемую на резисторе мощность и определить предельную и относительную погрешности, с которой мощность найдена.

Проанализировать состав погрешности, погрешность взаимодействия не учитывать.

Найти правильные пределы измерения, объяснить, почему выбраны именно они.