# Вопросы к экзамену по ЛМС.

- Существование индуцированного излучения следует из требований термодинамического равновесия между веществом и излучением. В то же время лазер, основой работы которого является индуцированное излучение, является термодинамически неравновесной системой. Нет ли здесь противоречия?

- Говорят, что индуцированное излучение по своему смыслу когерентно, поскольку состоит из тождественных фотонов. Но из соотношения неопределенностей, связывающего число фотонов с фазой волны n1/2 вроде бы следует, что совершенно когерентное ( = 0) излучение должно быть совершенно неопределенным (n =  ) по интенсивности. Нет ли здесь противоречия?

- Среду с инверсной населенностью уровней энергии (n2  n1 при Е2  Е1 ) иногда называют системой с отрицательной абсолютной температурой, опираясь на формулу Больцмана. Справедливо ли такое утверждение?

- Говорят, что активная среда линейна, если разность населенностей, а с ней и показатель усиления не зависят от внешнего поля. Тем самым при n2 – n1 = const и отсутствии внешнего поля среду можно рассматривать как стационарную систему, подчиняющуюся соотношениям Эйнштейна для собственного спонтанного и индуцированного излучения. Но тогда (А12  В21, В21 = В12 ), непонятно, за счет чего поддерживается стационарная инверсия населенностей, которая вроде бы при действии фактора накачки должна неограниченно возрастать. Нет ли здесь противоречия?

- Формула для добротности резонатора Фабри-Перо, которой с успехом пользуются и для всех прочих типов резонаторов, выведена из предположения о распространении плоской волны в пространстве между плоско-параллельными зеркалами. Эта же формула служит основой для получения условия самовозбуждения лазера. Но резонатор с плоскими зеркалами при условии их конечных размеров не может обеспечить стационарность каких-либо плоских волн внутри себя, кроме распространяющихся строго вдоль оптической оси. Такие волны требуют исключительно бесконечных поперечных размеров зеркал, поскольку в противном случае они обязаны быстро затухать из-за потерь, связанных с искажениями волнового фронта на краях. Отсюда следует, что резонатор с плоскими зеркалами вообще не может работать. Почему же в реальных случаях лазеры с плоско-параллельными резонаторами все-таки работают?

- Говорят, что гауссов пучок реализует минимум соотношения неопределенностей и потому воспроизводится в любом устойчивом резонаторе независимо от его формы, конфигурации зеркал и т.д. Почему в таком случае реальное распределение интенсивности в поперечном сечении пучка, особенно при больших превышениях над порогом генерации, очень редко похоже на гауссово?

- Почему при расчете преобразования гауссова пучка тонкой линзой в большинстве случаев можно пренебречь аберрациями?

- Почему газовые лазеры, активными частицами в которых являются нейтральные атомы, обеспечивают при прочих равных условиях наивысшую степень монохроматичности излучения?

- Имеются два газовых лазера, работающих на одной и той же длине волны, одинаковых по внешнему виду и имеющих аналогичные мощностные и геометрические характеристики выходящего пучка излучения. Известно, что один из них имеет брюстеровские окна газоразрядной трубки, другой – внутренние зеркала. Как отличить один лазер от другого, располагая запасным брюстеровским окном?

- Имеются два полупроводниковых излучателя, работающих на одной и той же длине волны (660 нм), одинаковых по внешнему виду и излучающих аналогичные по интенсивности и геометрическим характеристикам пучки излучения. Известно, что один из них – полупроводниковый лазер, другой – светодиод. Экспериментатор не располагает никаким оборудованием для анализа выходного излучения, кроме собственных рук. Как различить, где какой излучатель?

- Почему для создания инверсии населенностей в полупроводниковой активной среде необходима достаточно высокая степень легированности материала?

- Почему твердотельный лазер не называют полупроводниковым, а полупроводниковый – твердотельным, хотя все полупроводники, используемые для возбуждения генерации, находятся в кристаллическом состоянии, а большинство кристаллов. используемых в твердотельных лазерах, по электрическим свойствам являются полупроводниками?

- Почему температура окружающей среды практически не влияет на выходные характеристики аргонового или неон-гелиевого лазеров (только на состояние элементов и узлов их конструкции), а для СО2 – лазера это влияние весьма существенно?

- Может ли четырехуровневая схема возбуждения лазера при изменении температуры превратиться в трехуровневую? Как это отразится на характере работы лазера? Напротив, может ли трехуровневая изначально схема превратиться в четырехуровневую при изменении температуры? Сравнить работу рубинового и гранат-неодимового лазеров.

- Известно, что в режиме синхронизации мод получена рекордно малая длительность импульса излучения лазера – несколько фемтосекунд (10-15 с). Почему не предпринимаются попытки получения еще более коротких импульсов (10-16 с и т.д.)?

- В большинстве случаев серьезные трудности вызывает реализация режима работы лазера с короткими импульсами, тогда как «длинные» импульсы (в режиме свободной генерации) излучаются как бы «сами собой». В случае же эксимерных лазеров проблему составляет как раз удлинение импульсов, тогда как короткие импульсы (порядка 10-7 с) создаются без особых трудностей. Почему?

- Почему о фотохимических воздействиях лазерного излучения на биоткань говорят, как правило, только при работе лазера в режиме коротких импульсов (10-9 с и менее) и в ультрафиолетовом диапазоне, хотя собственно фотохимическое действие возможно и в видимом, и в ИК диапазоне, и не обязательно при малых длительностях (весь спектр терапевтических воздействий есть, в сущности, фотохимическое действие)?

- Лазер на парах меди работает в желто-зеленом диапазоне в режиме коротких импульсов с длительностью порядка 10-8 – 10-7 с. Почему воздействие его излучения на мягкие биоткани почти аналогично непрерывному?

- Лазерный скальпель на базе СО2 – лазера может работать в суперимпульсном режиме, от чисто непрерывного до чисто импульсно-периодического. Как его следует использовать в случае операций на твердых тканях (зубы, кости) и на особо кровенаполненных тканях (печень, почки, селезенка)? Почему аналогичный диапазон операций нельзя перекрыть в чисто импульсном или чисто непрерывном режимах?

- Для офтальмологических операций используются лазеры на СО2, на Аr+ и эксимерные. Какие из них следует применять для операций на передних отделах глаза, на глазном дне и на мягких тканях глаза?

- Почему гранат-неодимовый лазер, работающий на длине волны 1064 нм, с большим успехом применяемый в эндоскопии (гастроэнтерология, урология), не рекомендуется для сосудистых операций?

- Какая разница между специфическими и неспецифическими акцепторами при воздействии на биообъект низкоинтенсивного оптического излучения?

- Можно ли в установке для исследования гемодинамики заменить лазерный источник некогерентным?

- Можно ли утверждать, что при взаимодействии низкоинтенсивного лазерного излучения с диффузно отражающим биообъектом в результате многократного рассеяния когерентность бесследно исчезает?

- Почему самый опасный для зрения согласно СНиП диапазон длин волн лазерного излучения обрывается снизу на границе видимого спектра (400 нм), а сверху перекрывает весь ближний ИК диапазон? Дать качественное объяснение, почему при аналогичных энергетических характеристиках излучение лазера на Nd:YAG (λ = 1064 нм) значительно опаснее излучения лазера на азоте (λ = 337 нм).